ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

展览场馆功能性设计指南

Guidelines for exhibition venues functional designing

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2012-05-09）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　设计原则	1

5　人流系统	1

5.1　系统划分	1

5.2　入口广场	1

5.3　登录大厅	1

5.4　连接廊	2

5.5　展览大厅	2

5.6　室外展览场	2

5.7　会议中心	2

6　车流系统	2

6.1　系统划分	2

6.2　停车场	2

6.3　内部道路	2

6.4　车辆出入口	3

7　物流系统	3

7.1　系统划分	3

7.2　卸货区域	3

7.3　仓储区域	3

7.4　废弃物处理区	3

8　设计方案	3

附录A（资料性附录）　设计方案参考格式	5

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草。

本标准由全国会展业标准化技术委员会（SAC/TC 348）提出并归口。

本标准起草单位：上海新国际博览中心有限公司。

本标准主要起草人：

展览场馆功能性设计指南

- 范围

本标准规定了展览场馆中的人流、车流以及物流系统的功能性设计方法。

本标准适用于指导展览场馆的设计工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26165--2010  经济贸易展览会  术语

- 术语和定义

GB/T 26165--2010中确立的术语和定义适用于本文件。

- 设计原则

  - 展览场馆的设计应以系统化的角度充分考虑功能需求，并适当留出扩展的接口以配合城市规划的需求。

  - 展览场馆的设计应采用模块化的思路，充分考虑到人流、车流和物流的不同功能需要，同时应满足展览场地灵活分割所需的技术要求。

  - 展览场馆的设计应结合城市基础设施，人流出入口应尽可能靠近地铁等公共交通设施，车流及物流出入口应与展览场馆周边的市政道路有机结合、加强流通能力并减少对道路交通的影响。

  - 展览场馆的设计风格应简洁、高效，以实现既定功能为主要考虑因素，同时兼顾节能减排。

  - 展览场馆的主要功能区宜为地面大厅，入口、展厅、卸货区等区域宜设置在同一水平面上。

- 人流系统

  - 系统划分

人流系统包括入口广场、登录大厅、连接廊、展览大厅、室外展览场、会议中心等区域。

  - 入口广场

    - 入口广场作为观众进入展览场馆的主要通道，应承担观众排队等候、开闭幕式举办、大型室外广告安放等功能。

    - 入口广场应包括公交站点、计程车下客区、计程车上客区、巴士下客区、巴士上客区等模块。

  - 登录大厅

    - 登录大厅应承担展商和观众安检、登录的功能。

    - 大型展览场馆应有多个登录大厅，便于分散人流，也有利于多个展览同时举办时人流的分流。

    - 登录大厅应包括安检、登录、餐饮、贵宾室、现场服务中心、商务中心、行李寄存、自助银行等模块。

  - 连接廊

    - 连接廊作为登录大厅及展览大厅之间的连接通道，应承担观众人流导引及配套服务等功能。

    - 连接廊应包括人行步道、观众休息区、小型会议室、餐饮区、便利店、办公室、邮局等模块。

  - 展览大厅

    - 展览大厅是展览场馆的核心区域，承担展品展示的功能。

    - 在设计展览大厅时，应明确其定位及计划承办的展览类型，并明确对应的指标，例如展厅净高、地面承重、电力系统容量、上下水系统容量等。

    - 展览大厅应包括电力系统、上下水系统、压缩空气系统、空调及通风系统、通信系统、消防及安保系统、保洁系统等分布式系统，以及物流出入口、人流出入口、休息室、办公室、通道、餐厅、储藏室、会议室、设备房等固定模块。

  - 室外展览场

    - 室外展览场的主要承担大型、超高、户外等特殊展品的展示功能，也可用作临时停车场及临时仓储区。

    - 在设计室外展览场时，应明确其定位，并明确对应的指标，例如地面承重、电力系统容量、上下水系统容量、临时建筑固定点等。

    - 室外展览场应包括电力系统、上下水系统、压缩空气系统、通信系统等分布式系统，以及设备房等固定模块。

  - 会议中心

    - 会议中心承担召开大型会议和论坛等功能，也可用于举行开/闭幕宴会、酒会或演出。

    - 会议中心应包括序厅、多功能厅、中小型会议室，以及配套的贵宾室、同声传译室、演讲人休息室、衣帽间等模块。

- 车流系统

  - 系统划分

车流系统包括停车场、内部道路、车辆出入口等区域。

  - 停车场

    - 停车场承担车辆长时停放的功能。

    - 为提高空间利用率，设计停车场时宜针对小型机动车、大客车、货运卡车、公共服务车辆及非机动车等不同种类的车辆设计相应的停车场，大型展览场馆可设置独立的贵宾停车场。

    - 停车场应包括停车区域、收费区域、车行道、人行道等模块，并应配备消防与安保系统。

  - 内部道路

    - 内部道路承担连接停车场、展览大厅、车辆出入口等区域的连接功能。

    - 内部道路应主要用于车流系统，日常使用时不宜用作人流系统及物流系统，但在特殊情况下可用于疏散人流。

    - 内部道路应包括导向系统、标识系统等模块。

  - 车辆出入口

    - 车辆出入口为内部道路与市政道路的连接界面，承担车辆出入控制、车流引导等功能。

    - 车辆入口应配合内部道路及展览大厅的位置而设置，方便车辆进入，减少车流交错。

    - 客运车辆入口应靠近入口广场，方便观众下车后汇入人流系统；货运车辆入口应远离入口广场，避免与人流冲突。

    - 车辆出口应配合市政道路的规划而设置，方便车辆在不影响外部交通的情况下尽快汇入外部车流。

    - 车辆出口与车辆入口应尽量远离，避免互相干扰影响。

    - 车辆出入口应包括岗亭、大门、安监系统等模块。

- 物流系统

  - 系统划分

物流系统包括卸货区域、仓储区域及废弃物处理区等。

  - 卸货区域

    - 卸货区域应设在展厅旁，便于货物装卸和进入展厅。每个卸货区域应至少有一对出入口，便于货运车辆快速进出，宽度应能保证集装箱卡车调头。

    - 卸货区域应包括吊装设备、搬运设备等模块。

  - 仓储区域

    - 仓储区域包括室外堆场和室内仓库，室外堆场的功能是储存集装箱和大型包装箱，室内仓库的功能是储存展品、展具等。

    - 室外堆场应包括集装箱吊装设备等模块，室内仓库应包括展品仓库、展馆维修用品仓库、展具仓库及加工车间等模块。

  - 废弃物处理区

    - 废弃物处理区包括废弃物分类收集模块及废弃物集中处理模块。

    - 废弃物分类收集模块应分布于各展厅附近，功能是将展览中产生的废弃物按照可回收、不可回收、有害等分类收集。

    - 废弃物集中处理模块应单独设置，并远离人流。其功能是对各类废弃物作针对性的处理，并运离展览场馆。

    - 废弃物的运输应设置单独的流线，不宜与撤展的运输流线合并。

- 设计方案

  - 设计方案应包括总体规划与各功能区的设计。

  - 各功能区的设计应包括模块配置方案以及各模块的典型参数。

  - 附录A给出了一份典型的设计方案模板。

- （资料性附录）
设计方案参考格式

  - 总体规划

  - 室外用地规划

| 用地项目 | 面积/万平方米 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 室外广场 | 待定 | / |
| 室外绿化 | 待定 | / |
| 室外停车场 | 25 | 每万平方米展馆配置350-600个车位，每个车位占地25平方米，最大配置室外停车场面积25万平方米，可停1万辆车；考虑室外展场共用，以及轨道交通能力将持续增加，建议按20万平方米米配置。 |
| 室外道路 | 待定 | 按总面积的的15％规划。 |
| 室外展场 | 20 | 考虑与室外停车场共用部分面积，不算建筑面积。 |

  - 室内用地规划

| 用地项目 | 面积/万平方米 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总建筑面积 | 60 | 地面40万平方米： ——展厅使用面积20万平方米； ——展厅辅助用房10万平方米； ——会议酒店10万平方米。 地下及半地下20万平放米，包括停车场、商业空间及仓库等区域。 |
| 展览厅 | 20 | / |
| 展览配套区域 | 10 | 主要包括：登录厅、室内通道、餐厅、现场办公室、展览区会议室、设备用房、展具仓库等。 |
| 会议中心及酒店 | 10 | 其中多功能厅约2.5万平方米，其余为各种规格的会议室、厨房等。 |
| 商业、仓储、加工区域 | 5.5 | 包括常设产品展区、贸易公司样品展示、购物、仓储、展台加工等区域。 |
| 办公区域 | 2 | 展馆管理、展览服务、展览组织、会议管理、投资管理、外租、监管等区域。 |
| 室内停车场 | 12.5 | 按5000个车位规划。 |

  - 交通设施及停车场区域规划

  - 轻轨站模块设计

| 模块 | 设计指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总体设计 | 2个轻轨站，间距2公里以内，除展馆外，考虑对会展中心周边的辐射能力。 | 方案A：1个设置在展览中心中部，与主登录厅直接连接，另外一个可设置在展馆区域两端任意一侧，优先考虑酒店群所在一侧，此时需考虑站点与登录厅的连接通道。 方案B：在2个侧登录厅附近设置2个站点，此时需要考虑与会议中心的连接通道。 每站至少2进出口，便于高峰分流。 |
| 问讯/展览售票处 | 主登录厅站每一出口1个, 侧登录厅站台1个，共3个。 每个占地12平方米，配备电力与互联网。 | 用于查询、出售展览活动入场券等。 |
| 墙面广告位 | 轻轨站至主登录厅通道2侧应该配备墙面广告位。 | 灯箱为主。 |

  - 公交及大巴车站模块设计

| 模块 | 设计指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总体设计 | 设公交场站1处，2－3条始发线路，至少应考虑同时停靠20以上辆大巴。 公交站场需要与轻轨站间隔布置，即A方案时设在展馆无轻轨站一侧，B方案时设在主登录厅附近。 | 在大型展会闭馆时,每小时人流量可达2 -3万,其中20%可能靠城市公交疏散。 |
| 防雨天棚 | 能容纳200-300人，并提供30 – 50个的等候座位。 | 等候座位主要用于老,弱病残孕人士。 |
| 公交调度室 | 12平方米，兼做商业用途。 | 周转速度较快。 |

  - 出租车站模块设计

| 模块 | 设计指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总体设计 | 3个，展馆2侧、中间各1个，每个出租车站至少可供50辆出租车等候排队，并设置一个3-4平方米的调度室。 | 多余车辆可以使用小车停车场排队等候。 |
| 防雨天棚 | 能容纳50-100人。 | / |

  - 停车场模块设计

| 模块 | 设计指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总体设计 | 沿前广场多点设置，与室外展场兼容使用，所有停车位应编区号和位号。 | 便于返回找车。 |
| 自动停车场收费系统 | 在每个出入口安装自动停车场收费系统。 | 停车场收入也是展馆营运收入的不小部分。 |
| 大客车停放区 | 50个辆旅行社、公司大客车停车位。 | / |
| VIP停车区 | 50-80个车位， 应尽量靠近主登录区/主入口。 | 独立区域，与大众客流分隔。 |
| 私人轿车停放区 | 15，000辆车位（室内外）。 | / |
| 公共服务车辆临时停放区 | 靠两翼展馆分别安排十辆公共服务车辆临时停放区，每个公共车辆停放区配备200瓦以上动力用电源，水源，压缩空气接口等。 | 可能停靠的车辆：消防车，流动厕所车，移动通讯基站车，柴油发电车，电视转播车，流动食品销售车等 。 |
| 非机动车、摩托车停放区 | 可停靠250-300辆自行车/摩托车。 | 会展中心内部工作车，附近员工车俩。 |
| 货运车辆临时停放区 | 至少在搭建和撤馆期间，展厅两翼各有3万平方米以上的货车临时停车区，该区应和小车，大巴区域分隔，以策人车分流。 | 货车临时停放区可以离展厅稍远，但地面承重应> 5吨/平方米,每一车位长宽为4m×12m。 |
| 加油/加气站 | 900-1000平方米，远离展馆区域，建立在酒店群另一侧。 | 支持周边和会展中心地区的货运和客运车辆,以及机械展时的展品机械用油。 |
| 非机动车、摩托车停放区 | 可停靠250-300辆自行车/摩托车。 | 停放会展中心内部工作车辆。 |
| 货运车辆临时停放区 | 货车临时停放区可以离展厅稍远，但地面承重应不小于5吨每平方米,每一车位长宽为4m×12m。 | 至少在搭建和撤馆期间，展厅两翼各有3万平方米以上的货车临时停车区，该区应和小车，大巴区域分隔，以策人车分流，可以使用部分道路。 |

  - 展览区域规划

    - 登录大厅模块设计

  - 主登录厅模块设计

| 模块 | 设计指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 总体设计 | 总面积5000平方米以上； 净空高度不低于13米（考虑侧翼2层建筑，每层4米以上净空高度）； 地面承重不小于500千克每平方米； 照明为200LX或带自然采光； 悬挂点允许承重负荷200千克以上。 | 展览会入口登录时,需不少广告和信息发布位,最佳方式是采用LED电子大屏幕，也可安排少量悬挂点。 |
| 售票处 | 10个窗口,总面积80平方米。 | / |
| 安检X光机 | 2台，每台占地10平方米。 | / |
| 安检门 | 10个，每个占地1平方米。 | / |
| 观众登记处 | 40米以上接待线,带辅助用房, 180 -250平方米。 | 问讯,登录,信息发布用。 |
| 门禁系统（闸门） | 每个闸门按120人/小时通行量设置，每个闸门占地面积2平方米，需要60个闸门位置。 |  |
| 公用电话亭 | 8 - 10平方米 |  |
| 行李寄存处 | 200 - 250平方米 | 配监控设施 |
| 小卖部 | 30平方米 |  |
| 咖啡厅 | 150平方米以上 |  |
| 出租仓库 | 100 -150平方米 |  |
| 出租用办公室 | 5X30平方米 | 主办单位,货运,搭建,旅行社等供应商用 |
| 贵宾室 | 150平方米 |  |
| 警卫休息室/监控室 | 50平方米 |  |
| 电梯 | 1-2部通往二楼, |  |
| 祈祷室 | 1间, 35平方米 | 主要用于穆斯林教徒 |
| 厕所 | 男女两组,各80平方米 |  |

  - 左/右登录厅模块设计

（略）

    - 参观连廊模块设计

  - 参观连廊模块设计

（略）

    - 展览大厅模块设计

  - 重载展厅模块设计

（略）

  - 普通展厅模块设计

（略）

    - 展厅周边模块设计

  - 展厅间连接厅模块设计

（略）

  - 展厅间会议室模块设计

（略）

    - 室外模块设计

  - 室外展区模块设计

（略）

  - 卸货区模块设计

（略）

  - 观众连廊区域规划

  - 商务中心模块设计

（略）

  - 其他零散模块设计

（略）

  - 会议中心区域规划

  - 多功能厅模块设计

（略）

  - 大会堂模块设计

（略）

  - 会议室模块设计

（略）

  - 新闻中心模块设计

（略）

  - 管理与辅助模块设计

（略）

  - 后勤辅助区域规划

  - 餐饮服务模块设计

（略）

  - 展馆管理模块设计

（略）

  - 仓储/加工模块设计

（略）

  - 工程设施模块设计

（略）

_________________________________